BAB II

# SYARAT-SYARAT TEKNIS PELAKSANAAN PEKERJAAN

STRUKTUR

PASAL 	01      UMUM

  - Lingkup Pekerjaan

- Penyediaan tenaga kerja, bahan, peralatan, pengangkutan dan pelayanan yang diperlukan untuk melaksanakan dan membuat konstruksi baja.

- Spesifikasi ini meliputi syarat-syarat perencanaan, fabrikasi dan pemasangan tentang konstruksi baja untuk atap, penyokong (support), Pekerjaan struktur penutup atap sebagainya, sesuai dengan yang ditunjukkan pada gambar kerja.

  - Standar

- Bahan Struktur atau Konstruksi

  - Kecuali kalau diatur secara tersendiri, bentuk profil, pelat dan kisi-kisi untuk tujuan semua konstruksi dibaut atau dilas harus baja karbon yang memenuhi persyaratan A.S.T.M. A36 atau yang setara dan harus mendapat persetujuan PENGAWAS / OWNER.

  - Kecuali kalau diatur secara tersendiri pipa-pipa untuk konstruksi dengan las harus dari baja karbon yang memenuhi A.S.T.M. A56 type E atau S.

  - Kecuali kalau diatur secara tersendiri bahan-bahan harus memenuhi spesifikasi “American Institute of Steel Construction (AISC)” dan PPBBI Mei 1984.

- Pengikat-pengikat : baut-baut, mur-mur atau sekrup-sekrup dan ring-ring harus sebagai berikut :

  - Untuk sambungan bukan baja ke baja.

Pengikat-pengikat harus dari baja karbon yang memenuhi persyaratan ASTM A370 dan harus digalvanis.

  - Untuk sambuangan baja ke baja.

Pengikat-pengikat harus dari baja karbon yang memenuhi persyaratan ASTM A325 dan atau ASTM A490 dan harus terlapis cadmium.

  - Untuk sambungan logam yang berlainan (tidak sama) pengikat-pengikat harus baja tahan korosi memenuhi persyaratan ASTM A276 type 321 atau type lainnya dari baja tahan korosi.

  - Ring-ring bulat untuk baut biasa harus memenuhi A.N.S.I. B27, type A.

- Bahan-bahan las : bahan-bahan las harus memenuhi persyaratan dari “American Welding Society” (AWS D1.0-69 : Code for Welding in Building Construction)

  - Baut angkur dan sekrup-sekrup atau mur-mur harus memenuhi persyaratan ASTM A36 atau A325.

Lapisan seng : baja berlapis seng harus memenuhi ASTM A123. Lapisan seng untuk produksi uliran sekrup harus memenuhi ASTM A153.

  - Baut dan mur yang tidak terlapis (unfinished) harus memenuhi ASTM A307 dan harus biasanya type segi enam (hexagon-bolt type)

- Semua bahan baja yang dipergunakan harus merupakan bahan baru, yaitu bahan yang belum pernah dipergunakan untuk konstruksi lain sebelumnya dan  harus disertai sertifikat dari pabrik.

- Peraturan-peraturan dan standar dibawah ini atau publikasi yang dapat dipakai harus dipertimbangkan serta merupakan bagian dari spesifikasi ini. Dalam hal ini ada pertentangan, spesifikasi ini menentukan.

  - Material Dan Fabrikasi

  - Semua material baja harus baru dan disetujui Pengawas / Owner walaupun kontraktor telah menggunakan bahan yang telah disetujui, pasal berikut ini tetap mengikat kontraktor untuk tetap bertanggung jawab.

  - Semua material untuk konstruksi baja harus menggunakan baja  yang baru dan merupakan "Hot Rolled  Structural Steel"  dan memenuhi mutu baja BJ 37  (PPBBI-83)  atau ASTM A36 atau SS41 (JIS.U 3101 - 1970).

  - Seluruh pekerjaan fabrikasi harus dilakukan di workshop, kecuali hal-hal yang tidak dapat dilakukan di workshop dan dapat dikerjakan di lapangan setelah mendapat persetujuan Pengawas / Owner.

  - Semua bagian baja sebelum dan setelah difabrikasi harus   lurus dan tidak ada tekukan dan ukuran disesuaikan dengan gambar. Sebelum semua pekerjaan fabrikasi dimulai pelat-pelat baja harus rata dan tidak boleh tertekuk dan bengkok.

  - Semua pekerjaan baja harus disimpan rapi dan ditaruh diatas alas papan. Seluruh pekerjaan baja setelah selesai difabrikasi harus dibersihkan dari karat dengan sikat baja dan dicat zincromate 2 (dua) kali.

  - Kekurang tepatan pemasangan karena kesalahan fabrikasi harus dibetulkan, diperbaiki atau diganti dengan yang baru atas biaya Kontraktor.

  - Pengawas / Owner dan Konsultan berhak meninjau bengkel dan memeriksa pekerjaan fabrikasi Kontraktor yaitu baja dengan tegangan leleh minimum y = 2.400 kg/cm2.

  - Semua baja yang digunakan harus sesuai bentuk, ukuran dan ketebalannya serta bebas dari karat, cacat karena tumbukan, tekuk dan puntir, dengan berat sesuai gambar rencana.

  - Semua fabrikasi yang dilakukan Pemborong harus mengajukan gambar kerja (Shop Drawing) sesuai dengan gambar rencana untuk disetujui oleh Konsultan Pengawas / Owner, dan Pemborong tidak diperkenankan memulai pekerjaan sebelum gambar kerja tersebut disetujui.

Gambar kerja harus menunjukkan detail pelaksanaan secara jelas, untuk hal-hal berikut :

-  Dimensi layout dalam metrik.

-  Type dan lokasi sambungan.

-  Dimensi bagian-bagian konstruksi bentuk, detail dan berat setiap unit konstruksi.

  - Permukaan yang akan disambung harus rata satu sama lain, digurinda dahulu sebelum dilakukan penyambungan dan tidak boleh bergeser selama pengelasan dilakukan.  Sisa-sisa atau material las yang berlebih atau kerak-kerak las harus dibersihkan.

  - Contoh Bahan

  - Sebelum pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor harus memberikan contoh-contoh material, baja profil, kawat las, cat dasar atau akhir dan lain-lain untuk mendapat persetujuan PENGAWAS / OWNER&Perencana.

  - Contoh-contoh yang telah disetujui oleh PENGAWAS / OWNER&Perencana akan dipakai sebagai standar atau pedoman untuk pemeriksaan atau penerimaan material yang dikirim oleh Kontraktor ke site.

  - Kontraktor diwajibkan membuat tempat penyimpanan contoh-contoh material yang telah disetujui di bengkel PENGAWAS / OWNER.

  - Penyimpanan dan Pengiriman Bahan

- Semua material harus disimpan rapi dan diletakkan diatas papan atau balok-balok kayu untuk menghindari kontak langsung dengan permukaan tanah, sehingga tidak merusak material.

- Dalam penumpukan material harus dijaga agar tidak rusak, bengkok.

- Kontraktor harus memberitahukan terlebih dahulu setiap akan  ada pengiriman dari pabrik ke lapangan,  guna  pengecekan Pengawas / Owner.

Kontraktor harus memberitahukan Pengawas / Owner sebelum pengiriman konstruksi baja dan menjamin bahwa setelah di lapangan konstruksi baja tersebut tetap tidak rusak dan kotor. Bilamana ternyata yang dikirim rusak dan bengkok, Kontraktor harus mengganti dengan yang baru.

- Sebelum erection dimulai, Kontraktor harus memeriksa kembali kedudukan angker-angker baja dan memberitahukan kepada Pengawas / Owner metode dan urutan pelaksanaan erection.

- Ketinggian dasar kolom yang telah ditentukan dan ketinggian daerah lainnya diukur dengan theodolite oleh Kontraktor dan disetujui Pengawas / Owner.

- Perhatian khusus dalam pemasangan angker-angker untuk kolom dimana jarak-jarak/kedudukan angker-angker harus tetap dam akurat untuk mencegah ketidak cocokan dalam erection, untuk ini harus dijaga agar selama pengecoran angker-angker tersebut tidak bergeser.

- Dasar kolom dan bidang bawah pelat pemegang angker harus dalam satu bidang yang rata betul.

- Erection komponen-komponen baja harus menggunakan alat mekanik (crane).

- Tali pengikat dan penarik yang dipakai pada waktu erection harus dari kabel baja.

- Toleransi dari kelurusan batang maupun komponen batang tidak boleh lebih dari 1/1000 panjang batang/komponen batang.

- Penyimpangan pertemuan sumbu perletakan dengan sumbu kolom tempat perletakan maksimum 0.5 cm dari kedudukan pada gambar kerja ke arah horizontal dan 1 cm ke arah vertikal.

- Semua  pelat-pelat  atau  elemen  yang  rusak  setelah fabrikasi,  tidak akan diperbolehkan dipakai untuk erection.

- Untuk pekerjaan erection di lapangan, Kontraktor harus menyediakan tenaga ahli. Tenaga ahli tersebut harus senantiasa   mengawasi dan bertanggung jawab atas pekerjaan   erection.

Tenaga ahli untuk mengawasi pekerjaan erection tersebut harus mendapat persetujuan Pengawas / Owner dan berpengalaman dalam erection konstruksi baja bertingkat guna mencegah hal-hal yang tidak menguntungkan bagi struktur.

- Kontraktor bertanggung jawab atas keselamatan pekerja-pekerjanya dilapangan, sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh dinas keselamatan kerja dari Departemen Tenaga Kerja. Untuk ini Kontraktor harus menyediakan ikat pinggang pengaman, safety helmet, sarung tangan dan pemadam kebakaran.

- Kegagalan dalam erection ini menjadi tanggung jawab Kontraktor sepenuhnya, oleh sebab itu Kontraktor diminta untuk memberi perhatian khusus pada masalah erection ini.

- Dalam pengiriman semua bahan yang didatangkan ketempat pekerjaan dalam keadaan utuh dan tidak bercacat. Beberapa bahan tertentu harus masih didalam kotak atau kemasan aslinya yang masih bersegel dan berlabel pabriknya.

  - Tanda-tanda pada kosntruksi baja

Semua konstruksi baja yang telah selelsai difabrikasi harus dibedakan dan diberi kode dengan jelas sesuai bagian masing-masing agar dapat dipasang dengan mudah.

  - Pemotongan Besi

Semua bekas pemotongan besi harus rapi dan rata. Pemotongannya hanya boleh dilaksanakan dengan brander atau gergaji besi. Pemotongannya dengan mesin las sekali-kali tidak diperkenankan.

PASAL 	02      PERENCANAAN DAN PENGAWAS / OWNER

  - Gambar Kerja dan Metode Pelaksanaan

Sebelum pekerjaan di pabrik dimulai, Kontraktor harus menyiapkan gambar-gambar kerja yang menunjukkan detail-detail lengkap dari semua komponen, panjang serta ukuran las, jumlah, ukuran serta tempat baut-baut serta detail-detail lain yang lazimnya diperlukan untuk fabrikasi.

  - Sebelum  fabrikasi dimulai, kontraktor  harus  membuat gambar-gambar  kerja  yang diperlukan dan mengirim  3 (tiga)  copy  gambar kerja untuk  disetujui  PENGAWAS / OWNER. Bilamana disetujui 1 (satu) set gambar  akan dikembalikan  kepada  Kontraktor untuk dapat  dimulai pekerjaan fabrikasinya.

  - Walaupun  semua  gambar  kerja  telah  disetujui  oleh PENGAWAS / OWNER,  tidaklah berarti mengurangi tanggung jawab Kontraktor bilamana terdapat kesalahan atau  perubahan dalam gambar.  Dan tanggung jawab  atas ketepatan  ukuran-ukuran  selama   erection tetap ada pada Kontraktor.

  - Pengukuran    dengan   skala   dalam   gambar    tidak  diperkenankan.

  - Sebelum   memulai pelaksanaan, kontraktor  harus memberikan  metode pelaksanaan, mengingat pelaksanaan ceiling dilakukan pada pabrik yang telah berfungsi

  - Ukuran – ukuran

Kontraktor wajib meneliti kebenaran dan bertanggung jawab terhadap semua ukuran yang tercantum pada gambar kerja.

  - Kelurusan

Toleransi dari keseluruhan tidak lebih dari L/1000 untuk semua komponen.

- PASAL 	03      PELAKSANAAN

- 3.1 Pengelasan

- Pengelasan  harus  dilaksanakan sesuai AWS  atau  AISC  specification, baru dapat dilaksanakan dengan  seijin Pengawas / Owner, dan menggunakan mesin las listrik.

- Kawat  las yang dipakai adalah harus merk  "Kobesteel" atau yang setaraf.

- Pengelasan harus dikerjakan oleh tenaga ahli dan berpengalaman.

- Semua pekerjaan pengelasan harus rapi tanpa menimbulkan kerusakan-kerusakan pada beban  bajanya.

- Elektrode las yang dipergunakan harus disimpan pada tempat yang dapat tetap menjamin komposisi dan sifat-sifat dari electrode selama masa penyimpanan.

- Pengelasan harus menjamin pengaliran yang rata dari cairan electrode tersebut.

- Teknik atau cara pengelasan yang dipergunakan harus memperlihatkan mutu dan kualtias dari las yang dikerjakan.

- Permukaan dari daerah yang akan dilas harus bebas dari kotoran yang memberi pengaruh besar pada kawat las.  Permukaan yang akan dilas juga harus bersih dari aspal, cat, minyak, karat dan bekas-bekas potongan api yang kasar, bekas potongan api harus digurinda dengan rata.  Kerak bekas pengelasan harus dibersihkan dan disikat.

- Pengelasan tidak boleh dilakukan jika temperatur dari base metal lebih rendah 0F. Pada temperatur 0F, permukaan las dari titik dimulainya las sampai sejauh 7.5 m juga dijaga temperaturnya sampai dengan waktu pengelasan.

- Pemberhentian las harus pada tempat yang ditentukan dan harus dijamin tidak akan berputar atau berbengkok.

- Pada pekerjaan las dimana terjadi banyak lapisan las (pengelasan lebih dari satu kali), maka sebelum dilakukan pengelasan berikutnya lapis terdahulu harus dibersihkan dari kerak-kerak las/slag dan percikan-percikan logam yang ada. Lapisan  las yang berpori-pori atau retak  atau rusak  harus dibuang sama sekali.

  - Sambungan

- Sambungan-sambungan yang dibuat harus mampu memikul gaya-gaya yang bekerja, selain berguna untuk tempat pengikatan dan untuk menahan lenturan batang.

- Hanya diperkenankan 1 (satu) sambungan dalam 1 (satu) bentang.  Yang dimaksud dengan 1 bentang adalah panjang komponen batang baja dimana hanya ujung-ujungnya  terdapat sambungan dengan menggunakan bolt.

- Semua penyambungan profil baja harus dilaksanakan dengan las tumpul atau full penetration butt weld.

  - Lubang-lubang Baut

- Lubang-lubang baut harus benar-benar tepat dan  sesuai dengan diameternya. Kontraktor tidak boleh  merubah atau  membuat  lubang baru di  lapangan tanpa seijin Pengawas / Owner.

- Pembuatan   lubang  baut  harus  memakai  bor.   Untuk  konstruksi yang tipis (maksimum 10 mm), boleh  memakai mesin pons. Membuat  lubang  baut  dengan api  sama  sekali  tidak diperkenankan.

- Baut penyambung harus berkwalitas baik dan baru.

- Diameter  baut, panjang ulir harus sesuai dengan  yang diperlukan.  Mutu baut yang digunakan sesuai dengan yang tercantum dalam gambar perencanaan.

- Lubang  baut  dibuat maksimum 2 mm  lebih  besar  dari diameter baut.

- Pemasangan  dan  pengencangan  baut  harus  dikerjakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan momen torsi  yang   berlebihan  pada  baut yang akan mengurangi  kekuatan baut itu  sendiri.  Untuk  itu   diharuskan menggunakan pengencang baut yang khusus dengan momentorsi   yang sesuai  dengan  buku petunjuk   untuk mengencangkan masing-masing baut.

- Panjang  baut harus sedemikian rupa, sehingga  setelah  dikencangkan masih terdapat paling sedikit 4 ulir yang  menonjol  pada permukaan, tanpa menimbulkan kerusakan  pada ulir baut tersebut.

- Baut  harus dilengkapi dengan 2 ring, masing-masing  1 buah pada kedua sisinya.

- Untuk  menjamin  pengencangan baut  yang  dikehendaki, maka  baut-baut yang sudah dikencangkan  harus  diberi tanda dengan cat, guna menghindari adanya baut yang  tidak dapat dikencangkan.

  - Pemasangan percobaan atau Trial erection

Bila dipandang perlu oleh PENGAWAS / OWNER, Kontraktor wajib melaksanakan pemasangan percobaan dari sebagian atau seluruh pekerjaan konstruksi.Komponen yang tidak cocok atau yang tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi dapat ditolak oleh PENGAWAS / OWNER dan pemasangan percobaan tidak boleh dibongkar tanpa persetujuan PENGAWAS / OWNER.

  - Pekerjaan cat

- Semua bahan konstruksi baja harus di cat. Permukaan  profil harus dibersihkan dari  semua  debu,  kotoran,  minyak, gemuk dan sebagainya dengan  cara  mencuci  dengan  white spirit atau solvent  lain  yang cocok. Karat dan kerak harus dihilangkan dengan  cara menggosok dengan wire brush mekanik.

- Paling   lambat   2  jam  setelah   pembersihan   ini, pengecatan dasar pertama sudah harus dilakukan. Baja yang akan ditanam didalam beton tidak boleh dicat.

- Sebelum    mulai    pengecatan,    Kontraktor    harus memberitahukan kepada Pengawas / Owner untuk mendapatkan persetujuannya untuk aplikasi dari semua bahan cat.

- Cat  dasar  pertama  adalah cat zinchromat  primer  2 (dua)  kali  di Workshop dengan menggunakan   kuas (brush). Cat dasar ini setebal 2 (dua) kali 50 mikron.

- Cat dasar yang rusak pada waktu perakitan harus segera  dicat   ulang sesuai dengan persyaratan cat   yang  digunakan.

  - Grouting

Untuk grouting disekitar angker dan dibagian bawah dari base plate dipakai Conbextra GP exFosroc atau yang setara setebal 2.5 cm.

Pekerjaan ini harus menggunakan injection pump.

  - Pemasangan akhir atau final erection

- Alat-alat untuk pemasangan harus sesuai untuk pekerjaannya dan harus dalam keadaan baik. Bila dijumpai bagian-bagian konstruksi yang tidak dapat dipasang atau ditempatkan sebagaimana mestinya sebagai akibat dari kesalahan fabrikasi atau perubahan bentuk yang disebabkan penanganan, maka keadaaan itu harus segera dilaporkan kepada PENGAWAS / OWNER disertai dengan usulan cara perbaikannya. Cara perbaikan tersebut harus mendapat persetujuan dari PENGAWAS / OWNER sebelum dimulainya pekerjaan tersebut. Perbaikan harus dilakukan dihadapan PENGAWAS / OWNER. Biaya tambahan yang timbul akibat pekerjaan perbaikan tersebut adalah menjadi tanggungan Kontraktor. Meluruskan pelat dan siku atas bentuk lainnya dilaksanakan dengan cara yang disetujui. Pekerjaan baja harus kering sebagaimana mestinya, kantong air pada konstruksi yang tidak terlindungi dari cuaca harus diisi dengan bahan “Waterproofing” yang disetujui. Sabuk pengaman dan tali-tali harus digunakan oleh para pekerja pada saat bekerja ditempat yang tinggi, disamping pengaman yang berupa “platform” atau jaringan (“net”).

- Setiap komponen diberi kode atau marking sesuai dengan gambar pemasangan sedemikian rupa sehingga memudahkan pemasangan.

- Bagian profil baja harus diangkat dengan baik dan ikatan-ikatan sementara harus digunakan untuk mencegah tegangan-tegangan yang melewati tegangan izin. Ikatan-ikatan itu dibiarkan sampai konstruksi selesai. Sambungan-sambungan sementara dari baut harus diberikan kepada bagian konstruksi untuk menahan beban mati, angin dan tegangan-tegangan selama pembangunan.

- Baut-baut, baut angker, baut hitam, baut kekuatan tinggi dan lain-lain harus dipasang sebagaimana mestinya sesuai dengan gambar detail. Baut kekuatan tinggi harus dikencangkan dengan kunci momen (torque wrench).

- Pelat dasar kolam untuk kolom penunjang dan pelat perletakan untuk balok, balok penunjang dan yang sejenis harus dipasang dengan luas perletakan penuh setelah bagian pendukung ditempatkan secara baik dan tegak. Daerah dibawah pelat harus diberi adukan lembab atau kering yang tidak susut dan disetujui Konsultan atau PENGAWAS / OWNER.

- Toleransi terhadapt penyimpangan kolom dari sumbu vertical tidak boleh lebih dari 1/1500 dari tinggi vertical kolom.

  - Pengujian Mutu Pekerjaan

- Sebelum dilaksanakan fabrikasi atau pemasangan, Kontraktor diwajibkan memberikan pada PENGAWAS / OWNER “Certificate Test” bahan baja profil, baut-baut, kawat las, cat dari produsen atau pabrik.

- Bila tidak ada “Certificate Test”, maka Kintraktor harus melakukan pengujian atas baja profil, baut, kawat las di laboratorium.

- Pengujian contoh harus disiapkan untuk tiap type dari pengelasan dan tiap type dari bahan yang akan di las. Pengujian bersifat merusak contoh dari produsen dan kualifikasi pengelasan harus diadakan sesuai dengan persyaratan ASTM A370.

- Pengujian pengelasan yang tidak bersifat merusak.

Khusus untuk bagian-bagiankonstruksi dengan ketebalan bagian yang dilas tidak lebih dari 2 cm, pemeriksaan mutu pengelasan dilakukan secara visual, bila ditemukan hal-hal yang meragukan, maka bagian tersebut harus diuji dengan standar AWS.D.1.0.

Khusus untuk las tumpul bila dianggap perlu oleh PENGAWAS / OWNER atau Konsultan harus dilakukan test ultrasonic atau radiographic.

  - Pengujian secara “Radiographic” harus sesuai dengan lampiran B dari AWS.D.1.0. Pengelasan dan operator pengelasan harus memberi tanda pengenal pada baja seperti ditentukan dengan tanda-tanda yang lengkap dan sempurna.

    - Fasilitas

Kontraktor sebaiknya menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan pengujian secara “Radiographic” termasuk sumber tenaga dari utilitas lainnya tanpa adanya tambahan biaya pada Pemberi Tugas.

    - Perbaikan bagian las yang rusak : Daerah las yang diketahui rusak melebihi standar yang ditentukan pada “AWS.D.1.0” dinyatakan oleh “Radiographic” harus diperbaiki dibawah Pengawas / Owneran PENGAWAS / OWNER dan tambahan “Radiographic” dari daerah yang diperbaiki harus dibuat atas biaya Kontraktor.

  - Pemeriksaan dengan “Ultrasonic” untuk las dan teknik serta standar yang dipakai harus sesuai dengn lampiran C dari AWS.D.1.0 atau – 75 : Ultrasonic Contact Examination or Weldments : E273-68 : Ultrasonic Inspection of Longitudinal and Spiral Welds or Welded Pipe and Tubing (1974).

  - Cara pemeriksaan dengan “Partikel Magnetic” harus sesuai dengan ASTM E109.

  - Cara pemeriksaan dengan “Liquid Penetrant” harus sesuai dengan E109.

  - Semua lokasi pengujian harus dipilih oleh PENGAWAS / OWNER.

- Jumlah pengujian

Jumlah pengujian yang akan dilaksanakan oleh Kontraktor harus seperti yang ditentukan di lapangan oleh PENGAWAS / OWNER.

- Pemeriksaan visual pengelasan harus dilakukan ketipa operator membuat las dan setelah pekerjaan diselesaikan. Setelah pengelasan diselesaikan, las harus disikat dengan sikat kawat dan dibersihkan merata sebelum PENGAWAS / OWNER membuat pemeriksaannya. Konsultan atau PENGAWAS / OWNER akan memberikan perhatian khusus pada permukaan yang pecah-pecah, permukaan yang porous, masuknya kerak-kerak las pada permukaan, potongan bawah, lewatan atau overlap, kantong udara dan ukuran lasnya. Pengelasan yang rusak harus diperbaiki sesuai dengan persyaratan AWS.D.1.0.

- Hasil pengujian dari laboratorium atau lapangan diserahkan pada PENGAWAS / OWNER secepatnya.

- Seluruh biaya yang berhubungan dengan pengujian bahan atau las dan sebagainya, menjadi tanggung jawab Kontraktor.

  - Syarat-syarat pengamanan kerja

- Bahan-bahan baja profil dihindarkan atau dilindungi dari hujan dan lain-lain.

- Baja yang sudah terpasang dilindungi dari kemungkinan cacat atau rusak yang diakibatkan oleh pekerjaan-pekerjaan lain.

- Bila terjadi kerusakan, Kontraktor diwajibkan untuk memperbaikinya dengan tidak mengurangi mutu pekerjaan. Seluruh biaya perbaikan menjadi tanggung jawab Kontraktor.

PASAL 	04    PEKERJAAN BETON

4.1.	Lingkup  Pekerjaan

a.	Termasuk dalam lingkup pekerjaan ini adalah :

Semua pekerjaan beton (Footplat,Kolom,Balok,Dinding dan Lantai) yang ada dalam masing-masing jenis pekerjaan yang tercantum dalam pasal-pasal buku RKS ini dikerjakan untuk seluruh bagian struktur gedungyang menggunakan material beton bertulang dengan ukuran, perletakan, dan pemasangan sesuai dengan gambar kerja.

b. 	Pekerjaan ini meliputi penyediaan bahan, peralatan dan tenaga kerja serta pelaksanaanpekerjaan beton sesuai dengan RKS dan gambar-gambar pelaksanaan yang telah disediakan untuk proyek ini.

5.2.	Pedoman  Pelaksanaan

Pelaksanaan pekerjaan ini harus mengikuti :

Semua ketentuan dalam SNI-03-2847-2013 terutama yang menyangkut pekerjaan beton struktur.

5.3.	Bahan - bahan  Yang Digunakan

a.	Semen

1.	Semen yang digunakan untuk proyek ini adalah Portland Cement jenis II menurut NI 8 atau type I menurut ASTM, memenuhi S.400 menurut Standard Cement Portland yang digariskan oleh Asosiasi Cement Indonesia.

2.	Merk yang dipilih tidak dapat ditukar-tukar dalam pelaksanaan tanpa persetujuan Pengawas Lapangan.

3.	Persetujuan PC hanya akan diberikan apabila dipasaran tidak diperoleh semen dari merk yang telah dipilih dan telah digunakan.

4.	Merk semen yang diusulkan sebagai pengganti dari merk semen yang sudah digunakan harus disertai jaminan dari pemborong yang dilengkapi dengan data teknis yang membuktikan bahwa mutu semen pengganti setaraf dengan mutu semen yang digantikannya.

5.	Batas-batas pengecoran yang memakai semen berlainan merk harus disetujui oleh Pengawas Lapangan.

b.	Aggregates.

Aggregates yang digunakan harus sesuai dengan syarat - syarat dalam SNI-03-2847-2013,  terdiri dari :

1.	Pasir beton (aggregat halus). Kadar lumpur tidak boleh melebihi 4% berat pasir beton.

2.	Koral atau crushed stone (aggregat kasar) :

-	Harus mempunyai susunan gradasi yang baik, cukup syarat kekerasannya dan padat (tidak porous). Dimensi maksimum 2,5 cm, dan tidak lebih seperempat dimensi beton yang terkecil dari bagian konstruksi yang bersangkutan.

-	Khusus untuk pekerjaan beton, diluar lapis pembesian yang berat batas maksimum tersebut 3 cm dengan gradasi baik.

-	Pada bagian dimana pembesian cukup berat (cukup ruwet) digunakan koral semua split digunakan pecah/giling mesin.

c.		Besi beton

Besi beton yang digunakan untuk tulangan adalah BJTP24 (fy = 240 MPa) untuk tulangan beton praktis dan menggunakan BJTD40 (fy = 400 MPa) untuk tulangan beton komponen struktur. Notasi (D) pada gambar menunjukkan tulangan berupa tulangan ulir atau deform. Sedangkan notasi (Ø) menunjukkan tulangan berupa tulangan polos.

Untuk mendapatkan jaminan akan kualitas besi yang diminta, maka disamping adanya certificate dari pabrik, juga harus harus dimintakan certificate dari laboratorium  baik pada saat pemasangan secara periodik minimal 2 contoh percobaan tarik (stress-strain) dan perlengkapannya untuk setiap  20 ton besi

d.	Bahan-bahan :

    - Bahan-bahan yang dipergunakan pada pekerjaan pembuatan beton bertulang harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SNI 03-2847-2013.

    - Kontraktor diwajibkan untuk mematuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh petugas ahli dan Direksi Lapangan dan Kontraktor berkewajiban untuk membantu penuh Direksi Lapangan dan pengawas ahli didalam melaksanakan pemeriksaan bahan-bahan.

    - Portland Cement dan Mutu Besi

Digunakan Portland cement jenis II menurut NI.8 type-I menurut ASTM. Kecuali ditentukan lain dalam gambar, digunakan besi beton dari jenis BJTP-24 tulangan beton praktis dan jenis BJTD-40 untuk tulangan beton komponen struktur.

Untuk mendapatkan jaminan akan kualitas besi yang diminta, maka disamping adanya certificate dari suppliers, juga harus ada/dimintakan certificate dari laboratorium resmi dari Perguruan Tinggi atau Instansi Pemerintah baik pada saat pemesanan maupun secara periodik minimal 2 contoh percobaan (stress-strain) dan perlengkungan untuk setiap 20 ton besi. Konsultan Pengawas harus menyaksikan pengetesan besi dan segala biaya yang berkenaan dengan pekerjaan ini menjadi tanggung jawab Kontraktor.

e.		Admixture.

Pemakaian bahan tambahan untuk perbaikan mutu beton dari merk setarap Super Plastet SR (kedap air) dan plastet no. 2 untuk beton biasa. Namun sebelumnya Kontraktor diwajibkan mengajukan analisis kimia serta test, dan juga bukti penggunaan selama 5 tahun di Indonesia. Penggunaan harus sesuai dengan petunjuk teknis pabrik.

5.4.	Tata Cara Pengiriman Dan Penyimpanan Bahan

a.		Pengiriman dan penyimpanan bahan pada umumnya harus sesuai dengan jadwal pelaksanaan.

b.		Penyimpanan Semen.

1.	Semen harus didatangkan & disimpan dalam kantung/zak yang utuh. Berat semen harus sama dengan yang tercantum dalam zak.

2.	Semen harus disimpan dalam gudang yang kering, terlindung dari pengarus cuaca, berventilasi cukup dan lantai yang bebas dari tanah.

3.	Semen harus dalam keadaan belum mulai mengeras jika ada bagian yang mulai mengeras, bagian tersebut harus dapat ditekan hancur oleh tangan bebas (tanpa alat) dan jumlah bagian yang mulai mengeras ini tidak lebih dari 5% berat semen.

4.	Pada bagian semen yang mengeras tersebut harus dicampurkan semen dalam jumlah yang sama dengan syarat bahwa kualitas beton yang dihasilkan harus sesuai dengan yang diminta perencana.

c.		Penyimpanan Besi Beton

1.	Besi beton disimpan dengan menggunakan bantalan-bantalan kayu sehingga bebas dari tanah (minimal 20 cm).

2.	Beton harus disimpan bebas dari lumpur, minyak atau zat asing lainnya.

d.		Aggregates harus ditempatkan dalam bak-bak yang cukup terpisah dari satu dan lain jenisnya/gradasinya dan diatas lantai beton ringan untuk menghindari tercampurnya dengan tanah.

5.5.	Bekisiting Yang Digunakan

a.		Bekisting kayu 2x pakai.

b.  Bekisting harus dibuat dari papan kayu kalimantan dengan rangka kayu yang kuat tidak mudah berubah bentuk dan jika perlu menggunakan baja.

c.		Bekisting harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada perubahan bentuk yang nyata dan harus dapat menampung bahan-bahan sementara sesuai dengan jalannya kecepatan pembetonan.

d.		Semua bekesting harus diberi penguat datar dan silangan sehingga kemungkinan bergeraknya bekesting selama dalam pelaksanaan dapat dihindarkan, juga harus cukup rapat untuk menghindarkan keluarnya adukan(mortarleakage)

e.		Susunan bekesting dengan penunjang-penunjang harus teratur sehingga pengawasan atas kekurangannya dapat mudah dilakukan.

Penyusunan bekesting harus sedemikian rupa sehingga pada waktu pembongkarannya tidak akan merusak dinding, balok atau kolom beton yang bersangkutan.

f.		Pada bagian terendah pada setiap pashe pengecoran dari bekesting kolom atau dinding, harus ada bagian yang mudah dibuka untuk inspeksi dan pembersihan.

g.		Kayu bekesting harus bersih dan dibasahi air terlebih dahulu sebelum pengecoran.

h.		Air pembasahan tersebut harus diusahakan agar mengalir sedemikian rupa agar tidak menggenangi sisi bawah dari bekisting.

i.		Pemilihan susunan dan ukuran yang tepat dari penyangga-penyangga atau silangan-silangan bekesting menjadi tanggung jawab pemborong.

j.		Pembongkaran Bekesting:

Cetakan tidak boleh dibongkar sebelum beton mencapai kekuatan khusus yang cukup untuk memikul 2 x beban sendiri.

Bila akibat pembongkaran cetakan, pada bagian konstruksi akan bekerja beban-beban yang lebih tinggi dari pada beban rencana, maka cetakan tidak boleh dibongkar selama keadaan tersebut berlangsung.

Perlu ditentukan bahwa tanggung jawab atas keamanan konstruksi beton seluruhnya terletak pada pemborong, dan perhatian Kontraktor mengenai pembongkaran cetakan ditujukan ke SNI-03-2847-2013 dalam pasal yang bersangkutan.

Pembongkaran harus memberi tahu Pemberi Tugas / Pengawas bila mana ia bermaksud akan membongkar cetakan pada bagian-bagian konstruksi yang utama dan minta persetujuan-nya, tapi dengan adanya persetujuan itu tidak berarti Kontraktor terlepas dari tanggung jawabnya.

5.6.	Pemasangan Pipa-pipa

Pemasangan pipa dalam beton tidak boleh merugikan kekuatan konstruksi.

5.7.	Pelaksanaan Pembuatan Beton / Kualitas Beton

Adukan beton adalah campuran dari cement Portland, pasir beton, batu pecah/kerikil dan air, semuanya diaduk dalam perbandingan tertentu sehingga didapat kekentalan yang baik dengan kekuatan yang diinginkan.

- Pemeriksaan mutu hasil pelaksanaan

  - Kontraktor diwajibkan untuk mengadakan percobaan pendahuluan atas minimum 20 benda uji untuk memastikan dapat dicapainya kekuatan karakteristik pada klas dan mutu beton seperti yang telah ditetapkan. Pemeriksaan benda uji dapat dilaksanakan pada umur beton 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari dan 28 hari atau menurut petunjuk pasal 41 ayat 2 dan 3 PBI 1971.

  - Selama masa pelaksanaan pemborong diwajibkan secara tetap menyelenggarakan pemeriksaan benda-benda uji (silinder) beton menurut ketentuan-ketentuan dalam SNI-03-2847-2013.

Untuk masing-masing mutu beton harus dibuat 1 (satu) benda uji setiap 5 m3 beton.

  - Pada tiap-tiap kali mengaduk beton pemborong diwajibkan menyelenggarakan pengujian slump seperti yang ditentukan di dalam SNI-03-2847-2013 .

- Kualitas Beton Ready Mix

  - Kecuali yang ditentukan lain dalam gambar, kualitas beton adalah f’c = 24,9 Mpa (tegangan tekan hancur karakteristik untuk silinder beton pada usian 28 hari, dengan derajat konfidensi 0,95), K-250 dan K-200 untuk beton struktur. Sedangkan mutu beton praktis K-175 dan rabat beton K-100. Evaluasi penentuan karakteristik ini digunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam code SNI-03-2847-2013

  - Pelaksana harus memberikan jaminan atas kemampuannya membuat kualitas beton ini dengan memperhatikan data-data pelaksanaan dilain tempat atau dengan mengadakan trial-mixes.

  - Selama pelaksanaan harus dibuat benda-benda uji menurut ketentuan-ketentuan yang disebut dalam SNI-03-2847-2013, mengingat bahwa WC factor yang sesuai disini adalah sekitar 0,52 – 0,55 maka pemasukan adukan kedalam cetakan benda uji dilakukan menurut SNI-03-2847-2013 tanpa menggunakan penggetar.

Pada masa-masa pembetonan pendahuluan harus dibuat minimum 1 benda uji per 1½ m3 beton hingga dengan cepat diperoleh 20 benda uji yang pertama.

Pengambilan benda-benda uji harus dengan periode antara yang disesuaikan dengan kecepatan pembetonan.

  - Kontraktor harus membuat laporan tertulis atas data-data kualitas beton yang dibuat dengan disyahkanya oleh Direksi Lapangan, laporan tersebut harus dilengkapi dengan harga karakteristiknya.

  - Selama pelaksanaan harus ada pengujian slump minimum 5 cm, maximum 12 cm. Cara pengujian slump adalah sebagai berikut :

Contoh :	Beton diambil saat sebelum dituangkan kedalam cetakan beton (bekisting), cetakan slump dibasahkan dan ditempatkan di atas kayu yang rata atau plat beton.

Cetakan di isi sampai kurang lebih 1/3 nya. Kemudian adukan tersebut ditusuk-tusuk 25 kali dengan besi 16 mm panjang 30 cm dengan ujungnya yang bulat (seperti peluru).

Pengisian dilakukan dengan cara serupa untuk dua lapisan berikutnya. Setiap lapis ditusuk-tusuk 25 kali dan setiap tusukan harus masuk dalam satu lapisan yang dibawahnya. Setelah diratakan, segera cetakan diangkat perlahan lahan dan diukur penurunannya (slum-nya).

  - Jumlah cement minimum 340 kg per m3 beton, khusus pada atap pondasi luifel jumlah min tersebut dinaikkan menjadi 365 kg/m3 beton.

  - Pengujian kubus percobaan harus dilakukan dilaboratorium yang disetujui oleh Direksi Lapangan.

  - Peralawatan kubus percobaan tersebut adalah dalam pasir basah tapi tidak genang air selama 7 hari dan selanjutnya dalam udara terbuka.

  - Jika perlu maka digunakan juga pembuatan kubus percobaan untuk umur 7 hari dengan ketentuan hasilnya tidak boleh kurang 65% kekuatan yang diminta pada 28 hari.

Jika hasil kuat tekan benda-benda uji tidak memberikan angka kekuatan yang diminta, maka harus dilakukan pengujian beton ditempat dengan cara-cara seperti ditetapkan dalam SNI-03-2847-2013 dengan tidak menambah beban biaya bagi Pemberi Tugas (= beban Kontraktor).

  - Pengadukan beton dalam mixer tidak boleh kurang dari 75 detik terhitung setelah seluruh komponen adukan kedalam mixer.

  - Penyampaian beton (adukan) dari mixer ketempat pengecoran harus dilakukan dengan cara yang tidak mengakibatkan terjadinya segrasi komponen-komponen beton.

  - Harus digunakan vibrator untuk pemadatan beton.

5.8.	Siar-siar  Konstruksi  dan  Pembongkaran  Bekisting

Pembongkaran bekesting dan penempatan siar-siar pelaksanaan, sepanjang tidak ditentukan lain dalam gambar, harus sesuai dengan SNI-03-2847-2013.

Siar-siar tersebut harus dibasahi lebih dahulu dengan air semen tepat sebelum pengecoran lanjutan dimulai. Letak siar-siar tersebut harus disetujui oleh Pengawas Lapangan.

5.9.	Perawatan  Beton

a.	Beton harus dilindungi dari pengaruh panas, hingga tidak terjadi penguapan cepat.

b.		Persiapan perlindungan atas kemungkinan datangnya hujan harus diperhatikan.

c.		Beton harus dibasahi terus menerus selama minimal 10 hari sesudah pengecoran.

5.10.	Tanggung  Jawab  Pemborong

a.		Pemborong bertanggung jawab penuh atas kualitas konstruksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas dan sesuai dengan gambar-gambar konstruksi yang diberikan.

b.		Adanya atau kehadiran Pengawas Lapangan selaku wakil Bouwher atau Perencana yang sejauh melihat/mengawasi/menegur atau memberi nasehat tidaklah mengurangi tanggung jawab penuh tersebut diatas.

c.		Jika Pengawas Lapangan memberi ketentuan-ketentuan tambahan yang menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan di atas atau yang telah tertera dalam gambar, maka ketentuan tambahan tersebut menjadi tanggung jawab Pengawas Lapangan, ketentuan tambahan ini harus dibuat secara tertulis.